Valor Actual das Infra-Estruturas

Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais

Departamento de Planeamento e Gestão Patrimonial

Trabalho elaborado por João Caetano

INDICE

- SUMÁRIO EXECUTIVO……………………………………………………………………1

- ENQUADRAMENTO……………………………………………………………………….5

- INTRODUÇÃO……………………………………………………………………………….7

- PORTFÓLIO DAS INFRA-ESTRUTURAS……………………………………….…….11

- CUSTO DE SUBSTITUIÇÃO…………………………………………………………….17

- PERFIL DE RENOVAÇÃO………………………………………………………………..19

- VALOR ACTUAL DA INFRA-ESTRUTURA….……………………………………..….23

- TEMPO DE VIDA ÚTIL………………………………………..……………………..…..25

- RESULTADOS OBTIDOS..…………………………………..……………………..…..29

- ANÁLISE DE SENSIBILIDADE……………………..………………………………….35

- CONSIDERAÇÕES FINAIS……………….…………………………………………….37

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………..……………………………………………….39

ANEXO……………………………………………………………………………………………………41

_____________________

- SUMÁRIO EXECUTIVO

O conhecimento detalhado das infra-estruturas, e a estimativa do seu valor patrimonial, são factores primordiais para elaboração dos planos plurianuais de investimento ajustados às necessidades técnicas e às disponibilidades financeiras.

Pretende-se, com o presente trabalho, efectuar uma estimativa do valor patrimonial das infra-estruturas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais, na área de intervenção da INFRAQUINTA, pertencentes à Câmara Municipal de Loulé.

Para valorização das infra-estruturas foi utilizada a metodologia Modern Equivalent Engineering Replacement Asset (MEERA) para cálculo do valor actual de cada activo. O valor da infra-estrutura é dado pela soma do valor de cada activo.

O sumário dos resultados da aplicação da metodologia MEERA, para a valorização da rede de abastecimento de água e drenagem de águas residuais, é apresentado no Quadro #1.

Quadro #1: Sumário dos resultados (caso base).

| Valorização | Total (milhares de euros) |
| --- | --- |
| Custo de Substituição em 2014 |  |
| Rede de abastecimento de água Rede de drenagem de águas residuais Valor Actual em 2014 | 8 325 6 447 |
| Rede de abastecimento de água | 3 245 |
| Rede de drenagem de águas residuais | 3 203 |

Os resultados provenientes do caso base assumem que os activos têm um período de vida útil igual à vida útil técnica média (em Portugal), mencionada no Guia N.º16 [Alegre e Covas, 2010].

Foram estudados vários cenários de modelação, Quadro #2, para avaliar o impacto da alteração do custo de substituição e/ou tempo de vida útil na valorização das infra-estruturas. Para cada cenário de modelação o tempo de vida útil foi alterado, de forma aleatória, num intervalo de +/-15%.

Quadro #2 – Cenários de modelação.

| Cenário de modelação | Custo de substituição | Vida útil | Variação na vida útil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (caso base) | 100% | 100% | --- |
| 2 | 100% | 100% | 15% |
| 3 | 125% | 100% | 15% |
| 4 | 100% | 80% | 15% |
| 5 | 125% | 80% | 15% |

Os resultados dos cenários de modelação, para o percentil 50º e para o percentil 95º, são indicados no Quadro #3 e #4.

Quadro #3 – Abastecimento de água (Valores em milhares de euros)

| Cenário de modelação | Percentil 50º | Percentil 95º |
| --- | --- | --- |
| Cenário #2 | 3 256 | 3 689 |
| Cenário #3 | 4 062 | 4 592 |
| Cenário #4 | 3 245 | 3 672 |
| Cenário #5 | 4 059 | 4 605 |
| Intervalo de resultados1). | 3 245 a 4 062 | 3 672 a 4 605 |

1) Intervalo de resultados considerando a globalidade de cenários. Corresponde ao valor máximo

e mínimo obtido na gama de cenários de 2 a 5.

Quadro #4 – Drenagem de águas residuais (Valores em milhares de euros)

| Cenário de modelação | Percentil 50º | Percentil 95º |
| --- | --- | --- |
| Cenário #2 | 3 144 | 3 551 |
| Cenário #3 | 3 930 | 4 441 |
| Cenário #4 | 3 155 | 3 560 |
| Cenário #5 | 3 942 | 4 451 |
| Intervalo de resultados1) | 3 144 a 3 942 | 3 551 a 4 451 |

1) Ver nota do Quadro #3.

Assumindo uma estimativa conservadora do valor patrimonial, dada pelo percentil 50 (ou mediana), podemos concluir dos Quadros #3 e #4 que:

- o valor da infra-estrutura de abastecimento de água destinada ao consumo humano está compreendido entre 3 245 a 4 062 milhares de euros;

- o valor da infra-estrutura de drenagem de águas residuais está compreendido entre 3 144 a 3 942 milhares de euros.

A análise geral, aos resultados obtidos para os diferentes cenários representados nos Quadros #3 e #4, permite, ainda, extrair as seguintes conclusões:

- Um aumento nos custos de substituição de 25% (cenário #3) aumenta o valor patrimonial em 25%;

- Uma redução do tempo de vida útil de 20% (cenário #4) não apresenta impacto significativo no valor patrimonial;

- A combinação de um aumento nos custos de substituição, em 25%, e redução do tempo de vida útil, de 20%, (cenário #5) aumenta o valor patrimonial em 25%.

Ao contrário do que seria expectável, a redução do tempo de vida útil mostra não ter impacto na estimativa do valor patrimonial, à data de referência 2014. Esta situação decorre do facto de se tratar de infra-estruturas já consideradas “envelhecidas” (índice do valor das infra-estruturas inferior a 0.5) e, como tal, já bastante depreciadas. Nestas condições, a redução do tempo de vida útil será irrelevante para o cálculo do factor de depreciação e, consequentemente, sem impacto no valor patrimonial.

_________________

- ENQUADRAMENTO

A INFRAQUINTA é uma empresa municipal de capitais maioritariamente públicos, dotada de personalidade jurídica e de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. A empresa tem como principal actividade a gestão e manutenção das infra-estruturas, públicas municipais ou integrantes do domínio público municipal da área da Quinta do lago, a saber: i) rede de distribuição de água doméstica, industrial, comercial e para rega; ii) rede de drenagem de águas residuais; iii) recolha de resíduos sólidos urbanos e resíduos verdes; iv) manutenção da rede viária, espaços verdes e limpeza de ruas.

A INFRAQUINTA celebrou, em 2012, com a Câmara Municipal de Loulé, um contracto que engloba um contracto de gestão e um contracto-programa (denominado “CONTRACTO-PROGRAMA E DE GESTÃO DELEGADA”) para os serviços abrangidos pelo decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto.

O contracto-programa e de gestão delegada foi, recentemente, alvo de renegociação, reclamando a Câmara Municipal de Loulé uma compensação, a título oneroso, pela utilização dos bens afectos à concessão, isto é, o pagamento de um valor (renda), por parte da INFRAQUINTA, pela utilização das infra-estruturas e dos equipamentos propriedade da Câmara.

O objectivo do presente estudo consiste em estimar o valor patrimonial das infra-estruturas e equipamentos de distribuição de água, destinada ao consumo humano, e drenagem de águas residuais, na área de intervenção da INFRAQUINTA e pertencentes à Câmara Municipal de Loulé.

O valor patrimonial obtido será usado como valor referência na fixação de uma renda, a pagar pela INFRAQUINTA, a título de contrapartida pela utilização das infra-estruturas e equipamentos pertencentes à Câmara Municipal de Loulé, de acordo com o artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto.

______________

- INTRODUÇÃO

O conhecimento detalhado das infra-estruturas, e a estimativa do seu valor patrimonial, são factores primordiais para elaboração dos planos plurianuais de investimento ajustados às necessidades técnicas e às disponibilidades financeiras.

Pretende-se, com o presente trabalho, efectuar uma estimativa do valor patrimonial das infra-estruturas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais, na área de intervenção da INFRAQUINTA, pertencentes à Câmara Municipal de Loulé.

Para a valorização, das infra-estruturas de distribuição de água e drenagem de águas residuais recorreu-se à metodologia referenciada no guia técnico n.º16, publicado pelo LNEC, IST e ERSAR. Esta metodologia requer o cálculo do custo de substituição (Current Replacement Cost, CRC). Isto é, o custo de substituir um bem por outro com as mesmas características usando a metodologia Modern Equivalent Engineering Replacement Asset (MEERA). Nas situações em que o activo a valorizar já não existe no mercado, exemplo condutas de fibrocimento, usa-se a metodologia Modern Equivalent Asset (MEA), [Alegre e Covas, 2010].

As metodologias MEERA e MEA conduzem a custos do activo na situação de novo. O valor actual real deverá ter em conta a depreciação, ou seja, cada activo assume um valor correspondente ao valor de substituição deduzido da amortização acumulada [Alegre e Covas, 2010].

As metodologias MEERA e MEA estão em conformidade com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro NCRF 7, aplicável aos Activos Fixos Tangíveis, onde se refere que os activos fixos tangíveis, cujo justo valor possa ser mensurado fiavelmente, devem ser escriturados por uma quantia revalorizada, isto é, o seu justo valor à data da revalorização menos qualquer depreciação acumulada subsequente e perdas por imparidade acumuladas subsequentes.

Para estimativa do valor actual do sistema de drenagem de águas residuais utilizou-se como referência o guia técnico “NSW Reference Rates Manual for Valuation of Water Supply, Sewerage and Stormwater Assets” publicado, em 2014, pelo “NSW Office of Water” Austrália. De acordo com esta publicação o valor de um colector de drenagem de águas residuais, no final da sua vida útil técnica, será equivalente a 40% do custo de substituição já que o mesmo poderá ser recuperado, isto é reabilitado, sem necessidade de trabalhos de escavação ou reposição de pavimento.

A avaliação das condições das infra-estruturas foi realizada com base na sua vida útil técnica média, isto é, na ausência de uma perfeita informação sobre a sua capacidade hidráulica, condições estruturais e eventuais problemas relacionados com a qualidade da água. A partir da vida útil técnica média dos vários componentes das infra-estruturas, foram calendarizadas as necessidades de intervenções de renovação e avaliados os correspondentes custos. Para o tempo de vida útil técnica média utilizaram-se os valores de referência do Quadro #5.

Quadro #5 – Tempo de vida útil técnica media [Alegre e Covas, 2010]..

Os cálculos efectuados têm como base, para além da vida útil técnica média dos activos, os custos unitários aplicáveis a trabalho de natureza semelhante, realizados pela INFRAQUINTA no período de 2012 a 2014. Todos os custos estão reportados a Setembro 2014 e taxas não incluídas.

Para permitir uma decisão fundamentada, foram efectuadas análises de sensibilidade considerando os vários parâmetros, tempo de vida útil técnica média e custos unitários, através da criação de vários cenários de modelação e recurso a métodos estatísticos de análise.

__________________________________

- PORTFÓLIO DAS INFRA-ESTRUTURAS

Ainda que a Câmara Municipal de Loulé e a INFRAQUINTA não tenham, de momento, o inventário detalhado do sistema de distribuição de água, é possível estimar o comprimento total de condutas e o número de acessórios.

A INFRAQUINTA gere aproximadamente 69 Km de condutas de água destinada ao consumo humano. Este comprimento total de condutas é decomposto em:

- 2% corresponde a tubagem em ferro fundido dúctil (instalado entre 2010 e 2014);

- 45% corresponde a tubagem em fibrocimento (instalado entre 1972 e 2002);

- 53% corresponde tubagem em PVC (instalada entre 1980 e 2014)

Em termos de acessórios da rede de distribuição de água destinada ao consumo humano, a INFRAQUINTA gere:

- 285 válvulas de seccionamento;

- 13 ventosas;

- 121 válvulas de descargas de fundo;

- 85 marcos de incêndio

- 650 bocas-de-incêndio

- 1844 ramais domiciliários

- 1949 contadores de água

- um reservatórios composto por duas células (uma de 3630m3 construída em 1972 e outra célula de 2000m3 construída em 2012)

- 4 centrais hidropressoras, três destas situadas no recinto do reservatório principal, como indicado na Figura #1.

Figura #1: Esquema de funcionamento da rede de abastecimento de água.

A rede de drenagem de águas residuais tem uma extensão aproximada de 64 km repartida, em função do material aplicado, por 26% em Grés e 74% em PVC.

A rede de drenagem de águas residuais é, ainda, composta 12 estações elevatórias, sendo algumas destas estações elevatórias intercalares, como esquematizado na Figura #2.

Figura #2 – Esquema de funcionamento das estações elevatórias integradas na rede de drenagem de águas residuais.

Nas Figuras #3, #4 e #5 são exibidos os perfis das tubagens, que constituem a rede de distribuição de água destinada ao consumo humano, em termos da sua arrumação em função da idade, material e diâmetro.

Figura #3 – Comprimento total e ano de instalação.

Figura #4 – Comprimento total por material.

Figura #5 – Comprimento total por diâmetro.

Nos Quadro #1A e #2A, do anexo, é apresentada a lista completa de comprimentos de tubagem por tipo de material, diâmetro nominal e ano de instalação para o sistema de distribuição de água destinada ao consumo humano e drenagem de águas residuais.

No Quadro #10A, do anexo, são indicadas as características do equipamento do sistema de distribuição de água para consumo humano. No Quadro #11A, do mesmo anexo, são indicadas as características do equipamento do sistema de drenagem de águas residuais.

__________________________

- CUSTO DE SUBSTITUIÇÃO

Os custos de substituição para os diferentes activos são baseados em trabalhos recentes, e de natureza idêntica, realizados pela INFRAQUINTA. Os custos de substituição de conduta são, quando necessário, ajustados em função do diâmetro e material de tubagem, considerando os custos de abertura de vala e reposição de pavimento praticados in situ.

Os custos de substituição são ainda acrescidos dos custos de projecto e de provisões para contingências. Este tipo de custos variam em função do âmbito de trabalho e as seguintes percentagens foram consideradas como referência [NSW, 2014]:

- custos de projecto (5 a 10%) – 7.5%

- provisões para contingências (< 20%) – 10%

Nos Quadros #7A a #11A, do anexo, são apresentados os custos de substituição para os troços de tubagem e equipamento. Nos custos de substituição para os grupos electrobomba estão também incluídas estimativas orçamentais para os equipamento auxiliares (quadro eléctrico, reservatório de ar comprimido e acessórios).

No cálculo do volume de escavação das valas, para colocação de tubagem, consideram-se os pressupostos detalhados nos Quadro #3A e #4A, em anexo.

Para o caso concreto dos colectores de águas residuais, considerou-se que a depreciação incide em 60% do valor real de substituição, isto é, considerou-se que o valor residual destes activos é equivalente a 40% do custo de substituição, dado que, em termos prácticos, não se procede à substituição integral da rede de drenagem mas sim à sua parcial substituição ou reabilitação [NSW, 2014].

Na dificuldade de obter valores na INFRAQUINTA, referentes aos edifícios das estações elevatórias de drenagem de águas residuais, utilizou-se como referência o custo da estação elevatória compacta do Parragil construída, recentemente, pela empresa Águas do Algarve.

________________________

- PERFIL DE RENOVAÇÃO

Através do “ano de instalação”, “tempo de vida útil técnica média” e “custo de substituição” de um determinado activo, que compõe a rede de abastecimento de águas para consumo humano, é possível avaliar o grau de envelhecimento desta rede e as suas necessidades em termos de renovação.

Na Figura #6 são apresentadas as datas em que deveriam ocorrer (ou ter ocorrido) as renovações dos vários troços da rede se o tempo de vida útil técnica média fosse respeitado.

Figura #6 – Datas em que deveriam ocorrer (ou ter ocorrido) as renovações dos troços da rede de abastecimento de água.

Da Figura #6 pode concluir-se que um dos picos de renovação deveria ter ocorrido em 2002. Para o futuro, prevêem-se outros picos de renovação, para o ano de 2015, 2017 e 2018. Acresce que nestas renovações estão incluídos os principais troços de tubagem, isto é os troços considerados críticos para o funcionamento de toda a rede, a saber: i) Avenida Jordan; ii) Avenida Senna e iii) Gravítica.

Aquando da decisão de substituição dos activos, é pertinente analisar as previsões de consumo e exigências do sistema para que o investimento a realizar seja eficiente, na altura apropriada, e se evitem erros de sobre-investimento.

A futura rede de abastecimento deve apresentar adequada flexibilidade para responder, quer às exigências de consumo em época alta quer às exigências de consumo em época baixa, durante todo o seu tempo de vida útil (30-40 anos).

De realçar que as incertezas na previsão do futuro consumo de água são significativas, porque os principais consumos de água referem-se à rega de espaços ajardinados privados. Estes consumos apresentam expressivas variações sazonais e são, particularmente, propensos quer a alterações climáticas quer a alterações da tipologia do jardim ou sistema de rega.

Na ausência de um conhecimento detalhado das condições da rede de abastecimento de água, ao nível estrutural, hidráulico e do seu impacto na qualidade da água da rede, os pressupostos considerados para estimativa dos custos de renovação foram:

- para os activos que, em 2014, ultrapassaram o seu tempo de vida útil técnica média foi adicionado um período suplementar de cinco anos para além da corrente data;

- em 2015 serão, essencialmente, efectuados os trabalhos de avaliação real das condições das infra-estruturas e elaborados os estudos e projectos de suporte à execução das obras de renovação;

- as obras de renovação iniciam-se pelos troços principais de tubagem, ou sejam, troços de tubagem de maior capacidade hidráulica e críticos no funcionamento de toda a rede de distribuição;

- eventuais limitações temporais de execução das obras, pelo seu impacto numa zona de características turísticas por excelência;

- para um determinado loteamento, e por facilidade de execução de obra, agrupadas as substituições de tubagem, ainda que, alguns troços de tubagem não tenham atingido o seu tempo de vida útil. Esta situação deverá ser, posteriormente, revista mediante monitorização e inspecções no terreno.

Como resultado da abordagem acima referida, apresenta-se na Figura #7, um possível planeamento de execução dos trabalhos de renovação, no período de 2015 a 2030. O planeamento proposto deverá ser, posteriormente, ajustado face às reais condições da rede e das disponibilidades financeiras.

Figura #7 – Plano dos trabalhos, de renovação da rede de abastecimento de água, no período de 2015 a 2030.

Da Figura #7 podemos concluir que o maior esforço centra-se no período 2016 a 2017 e corresponde à substituição dos troços de tubagem situados nas avenidas Jordan e Senna.

O impacto financeiro decorrente da, eventual, substituição de equipamento auxiliar, pela sua reduzida importância relativamente aos custos de substituição dos troços de tubagem, foi negligenciado.

__________________________________

- VALOR ACTUAL DA INFRA-ESTRUTURA

Os custos de substituição (CS) conduzem a custos do activo na situação de novo. O valor actual real deverá ter em conta a depreciação, quando o tempo de vida remanescente é inferior ao tempo total de vida útil do activo. A metodologia usada segue as seguintes etapas [Alegre e Covas, 2010]:

- atribui-se uma vida útil técnica média a cada tipo de activo;

- calcula-se o valor da amortização anual dado pela razão entre o custo de substituição e a vida útil técnica média;

- em função da idade, calcula-se a vida útil residual;

- se se justificar e houver informação credível, a vida útil residual pode ser corrigida (majorada ou minorada) em função do estado de conservação;

- calcula-se o valor actual do activo pelo produto do valor da amortização anual pela vida útil residual corrigida.

De forma simplificada, o cálculo do valor actual (VA) pode ser traduzido pela seguinte equação:

VA = CS x VR/VT

Onde:

CS = custos de substituição

VR = tempo de vida útil residual

VT = Tempo de vida total

O valor actual da infra-estrutura é dado pela soma do valor residual de todos os componentes.

__________________

- TEMPO DE VIDA ÚTIL

Um elemento crítico na utilização da metodologia Modern Equivalent Engineering Replacement Asset (MEERA), para valorização das infra-estruturas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais, é o tempo de vida útil dos activos.

Existem distintos conceitos associados à vida útil dos activos que importa clarificar, nomeadamente o de vida total, de vida útil técnica, de vida útil contabilística e de vida útil económica [Alegre e Covas, 2010]:

- Vida total: período que medeia desde a instalação e entrada em funcionamento até á desactivação final;

- Vida útil técnica: período após a instalação durante o qual o componente cumpre a função que se destina;

- Vida útil contabilística: período durante o qual se deprecia ou amortiza totalmente o valor do activo, excluído, quando for caso disso, o respectivo valor residual. O Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro, actualizado pelo Decreto Regulamentar n.º25/2009, de 14 de Setembro, estabelece taxas especificas de amortização para diversos activos;

- Vida útil económica: período entre a aquisição e o tempo em que o activo, apesar de fisicamente ainda capacitado para fornecer o serviço, já não constitui a opção de menor custo para satisfazer os requisitos de desempenho pretendidos. A vida económica é, no máximo, igual à vida útil técnica. Por obsolescência, por a falha iminente não ser aceitável ou, pelos elevados custos de manutenção, a vida económica do activo pode ser inferior à vida útil técnica.

Na prática faz sentido utilizar o conceito de vida útil económica, porque os equipamentos e instalações podem continuar em funcionamento, mesmo depois de totalmente amortizados, ou o equipamento pode deixar de funcionar mas ainda continuar a ser amortizado para efeitos contabilísticos.

O conceito de vida útil económica é reconhecido nas Normas Internacionais de Contabilidade, conhecidas pela sigla “ISA” (“International Accounting Standards”), publicadas, em 2003, pela Comunidade Europeia. A ISA 16, Norma Internacional de Contabilidade referente aos Activos Fixos Tangíveis, estabelece que a vida útil dos activos tangíveis é o período durante o qual uma entidade espera que um activo esteja disponível para uso. A ISA 16 refere, ainda, que o valor residual e a vida útil de um activo devem ser revistas, pelo menos no final de cada ano financeiro, e eventuais diferenças no valor das infra-estruturas indicadas na informação contabilística.

Na ausência de informação que permita avaliar a vida útil económica, utilizou-se, no cálculo do valor actual das infra-estruturas, a vida útil técnica média. Este valor apresenta elevado carácter subjectivo por ser um valor médio e não avaliar os diversos activos com base nas suas reais condições técnicas e económicas.

O conceito de vida útil técnica média é, à semelhança do conceito de vida útil económica, bastante difícil de avaliar, por ser influenciado por múltiplos factores, a saber [Alegre e Covas, 2010]:

- critérios de concepção;

- materiais empregues;

- técnicas de construção;

- qualidade de construção;

- condições de utilização;

- condições de manutenção.

Entre os diversos activos, que compõem as infra-estruturas, existem valores bastante dispares de vida útil técnica média. Por exemplo, a construção civil de reservatórios, se sujeitos a reparações de fissura e juntas, impermeabilização e pintura podem ter, teoricamente, vidas úteis infinitas. Por oposição, a vida útil técnica média das condutas tende a ser limitada no tempo, embora possa ser prolongada se as monitorizações e reparações forem adequadas [Alegre e Covas, 2010].

É expectável que alguns activos sejam substituídos antes do fim da sua vida útil técnica devido a factores externos, como seja a antecipação da substituição de uma tubagem cujo traçado coincide com um troço de rede viária que carece de reparação.

Em suma, existem boas razões que justificam uma alteração do tempo de vida útil técnica face ao valor teórico, utilizado no cálculo do valor actual das infra-estruturas. Em consequência, uma análise do tempo de vida útil técnica determinística conduz a uma distorção dos custos da infra-estrutura.

A análise de sensibilidade ao parâmetro, período de vida útil técnica, permite uma avaliação mais credível das infra-estruturas por analisar o seu impacto no valor actual dos activos.

____________________

- RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados obtidos pela aplicação da metodologia MEERA, para estimativa do valor actual da infra-estruturas de abastecimento de águas e drenagem de águas residuais, são apresentados no quadro #6.

Quadro #6: Sumário dos resultados (caso base).

| Valorização | Total (milhares de euros) |
| --- | --- |
| Custo de Substituição em 2014 |  |
| Rede de abastecimento de água Rede de drenagem de águas residuais Valor Actual em 2014 | 8 325 6 447 |
| Rede de abastecimento de água | 3 245 |
| Rede de drenagem de águas residuais | 3 203 |

Os resultados apresentados no quadro #6 assumem que os activos têm um período de vida útil igual à vida útil técnica média em Portugal [Alegre e Covas, 2010].

De salientar que a maior depreciação da infra-estrutura de abastecimento de água face a sua congénere de drenagem de águas residuais (61% versus 50%), prende-se com as diferenças nas técnicas de reabilitação e/ou renovação das respectivas redes. Para a rede de abastecimento de água a renovação, quando a infra-estrutura atinge o fim da sua vida útil, passa pela integral construção de uma nova rede, isto é, a rede de abastecimento de água tem um valor residual considerado nulo. Nas redes de águas residuais é possível reabilitar alguns troços e/ou caixas de visita, isto é, quando a infra-estrutura atinge o final da sua vida útil, a rede de drenagem de águas residuais terá um valor residual não nulo (valor que no presente caso foi considerado como 40% do valor de substituição [NSW, 2014]).

_______________________

- ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

Para uma estimativa, mais provável, do valor actual das infra-estruturas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais, o tempo de vida útil foi aleatoriamente ajustado considerando uma variação +/- 15%, em torno do valor da vida útil técnica média, e efectuada a simulação Monte Carlo.

Os preços unitários utilizados, no cálculo do valor de substituição dos activos, são provenientes de trabalhos de natureza semelhante efectuados no âmbito de um número diminuto de empreitadas. Estes preços unitários podem, eventualmente, incluir algumas distorções, causadas por contingências relacionadas com o local ou período de execução da obra.

Em conjunto com a simulação Monte Carlo foram, ainda, considerados vários cenários de modelação, para avaliação do impacto das alterações nos custos de substituição ou alteração no tempo médio de vida útil. Os cenários estudados são descritos no Quadro #7.

Quadro #7 – Cenários de modelação.

| Cenário de modelação | Custo de substituição | Vida útil | Variação na vida útil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (caso base) | 100% | 100% | --- |
| 2 | 100% | 100% | 15% |
| 3 | 125% | 100% | 15% |
| 4 | 100% | 80% | 15% |
| 5 | 125% | 80% | 15% |

Como parâmetros da simulação Monte Carlo, admitiu-se um tempo de vida útil médio correspondente à vida útil técnica dos activos (Quadro #5) e um desvio padrão, significativamente elevado, que traduz uma elevada dispersão dos valores e, como tal, uma incerteza na previsão da vida útil dos activos. O tempo de vida útil é assumido, na modelação, como tendo uma distribuição normal.

A simulação Monte Carlo necessariamente envolve aproximações que melhoram à medida que a amostra aumenta mas a velocidade de processamento deve ser contrabalançada com a precisão requerida.

Para obter uma estimativa razoável da probabilidade de distribuição do valor das infra-estruturas foi considerada uma amostra suficientemente larga – 10 000 ensaios.

Foram realizadas simulações Monte Carlo, para cada cenário, e extraídos os percentis 50 e 95. Os resultados são apresentados no Quadros #8 e #9, abaixo indicados, e detalhados em anexo.

Quadro #8 – Abastecimento de água (Valores em milhares de euros)

| Cenário de modelação | Percentil 50º | Percentil 95º |
| --- | --- | --- |
| Cenário #2 | 3 256 | 3 689 |
| Cenário #3 | 4 062 | 4 592 |
| Cenário #4 | 3 245 | 3 672 |
| Cenário #5 | 4 059 | 4 605 |
| Intervalo de resultados1). | 3 245 a 4 062 | 3 672 a 4 605 |

1) Intervalo de resultados considerando a globalidade de cenários. Corresponde ao valor máximo

e mínimo obtido na gama de cenários de 2 a 5.

Quadro #9 – Drenagem de águas residuais (Valores em milhares de euros)

| Cenário de modelação | Percentil 50º | Percentil 95º |
| --- | --- | --- |
| Cenário #2 | 3 144 | 3 551 |
| Cenário #3 | 3 930 | 4 441 |
| Cenário #4 | 3 155 | 3 560 |
| Cenário #5 | 3 942 | 4 451 |
| Intervalo de resultados1) | 3 144 a 3 942 | 3 551 a 4 451 |

1) Ver nota do Quadro #3.

O cálculo estatístico foi efectuado sobre o valor actual da infra-estrutura considerando o somatório dos vários activos, alternativamente à hipótese de somar os resultados estatísticos parcelares. Na práctica, os vários cenários de modelação consideraram a variação independente do tempo de vida útil dos diversos activos, isto é, um activo poderá ter um acréscimo do tempo de vida útil, enquanto, outro activo, para o mesmo cenário de modelação, um decréscimo de tempo de vida útil.

Assumindo uma estimativa conservadora do valor patrimonial, dada pelo percentil 50 (ou mediana) podemos concluir dos Quadros #8 e #9 que:

- o valor da infra-estrutura de abastecimento de água destinada ao consumo humano está compreendido entre 3 245 a 4 062 milhares de euros;

- o valor da infra-estrutura de drenagem de águas residuais está compreendido entre 3 144 a 3 942 milhares de euros.

A análise geral, aos resultados obtidos para os diferentes cenários representados nos Quadros #8 e #9, permite, ainda, extrair as seguintes conclusões:

- Um aumento nos custos de substituição de 25% (cenário #3) aumenta o valor patrimonial em 25%;

- Uma redução do tempo de vida útil de 20% (cenário #4) não apresenta impacto significativo no valor patrimonial;

- A combinação de um aumento nos custos de substituição, em 25%, e redução do tempo de vida útil, de 20%, (cenário #5) aumenta o valor patrimonial em 25%.

Ao contrário do que seria expectável, a redução do tempo de vida útil mostra não ter impacto na estimativa do valor patrimonial, à data de referência 2014. Esta situação decorre do facto de se tratar de infra-estruturas já consideradas “envelhecidas” (índice do valor das infra-estruturas inferior a 0.5) e, como tal, já bastante depreciadas. Nestas condições, a redução do tempo de vida útil será irrelevante para o cálculo do factor de depreciação e, consequentemente, sem impacto no valor patrimonial.

__________________________________

- ÍNDICE DE VALOR DAS INFRA-ESTRUTURAS

O “infrastructure índex value (IVI)”, ou índice de valor da infra-estruturas, é uma medida que traduz o grau de juventude, de maturidade ou de envelhecimento de uma infra-estrutura. É dado pela razão entre o valor actual da infra-estrutura e o respectivo valor de substituição [Alegre e Covas, 2010].

Através dos cálculos realizados, no presente estudo, chegou-se a valores de rácio na ordem dos 0.39 para o sistema de abastecimento de águas e 0.45 para o sistema de drenagem de águas residuais.

Analisando os resultados obtidos é possível afirmar que as infra-estruturas, em particular a infra-estrutura de abastecimento de água, encontram-se “envelhecidas” (índice IVI inferior a 0.5). São, portanto, necessários investimentos em renovação e reabilitação para garantir a melhoria dos níveis de serviço, a sustentabilidade e integridade infra-estrutural.

Para uma melhor percepção dos resultados obtidos no cálculo IVI, eventuais intervenções de substiuição das condutas de fibrocimento, da Avenida Jordan e Avenida Senna, iriam traduzir-se um aumento do IVI, para valores na ordem dos 0.5. Valores que simbolizam uma infra-estrutura estabilizada.

A Figura #8 apresenta os possíveis comportamentos do índice IVI (com ou sem renovação) para a rede de abastecimento de água, durante o período de 2014 a 2030. Esta figura é uma representação simplificada do índice IVI, por considerar unicamente o efeito da substituição (ou não substituição), dos troços da rede de abastecimento de água à medida que se atingem o seu período de vida útil.

Da análise da Figura #8 é possível verificar o decaimento do índice IVI na situação em que não se prevê a substituição dos troços de conduta (condição sem renovação). É, ainda, possível aferir que a substituição atempada dos troços de conduta (condição com renovação) permitirá estabilizar o índice IVI em valores desejáveis, isto é, característicos de uma infra-estrutura estabilizada.

Figura #8 – Decaimento do índice IVI, no período de 2014 a 2030.

No que diz respeito ao índice de valor da infra-estrutura, referente ao sistema de drenagem de águas residuais, os resultados obtidos mostram que a infra-estrutura está, tal como o sistema de abastecimento de água, envelhecida necessitando intervenções para restabelecer a função para a qual foi projectada.

Como se depreende da Figura #8, o índice de valor da infra-estrutura tem tendência natural a diminuir ao longo dos anos, se não existir politicas reflectidas e devidamente planeadas de renovação e/ou reabilitação. É pois importante definir como meta estratégica uma percentagem de renovação anual, em particular para a rede de abastecimento de águas.

______________________

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

O despacho n.º 2338/2007, de 14 de Fevereiro 2007, que aprova o plano estratégico de abastecimento de água e saneamento da águas residuais para o período de 2007-2013, realça a importância do desenvolvimento de tecnologias e modelos para a avaliação de condições e de vida útil de infra-estruturas na gestão eficiente do património infra-estrutural.

A estimativa do valor actual das infra-estruturas pela metodologia MEERA é, em grande parte, influenciada pelos parâmetros tempo de vida útil e custos de substituição.

Os custos de substituição podem ser aperfeiçoados com base num maior de obras, de natureza semelhante. Na elaboração da presente estimativa do valor patrimonial, a maior incerteza residiu no custo de substituição a utilizar para as estações elevatórias de águas residuais.

Na falta de informação na INFRAQUINTA, sobre custos de construção das estações elevatórias de águas residuais, utilizou-se, como referência, o custo da estação elevatória de águas residuais construída pela empresa Águas do Algarve, em Salir, o que poderá constituir uma estimativa um pouco grosseira do custo de substituição deste activo. No entanto, e porque se trata de infra-estruturas envelhecidas, com activos que ultrapassaram o seu teórico período de vida útil, os erros nos custos de substituição traduzem-se num impacto reduzido quando se avalia o valor do património à presente data.

De salientar que os custos unitários de substituição são muito influenciados pela dimensão da obra, isto é, não será irrelevante, em termos de custos de substituição, efectuar a substituição de um único activo (ou único troço de tubagem) ou de vários activos em simultâneo (ou vários troços de tubagem).

Quanto ao parâmetro “tempo de vida útil”, pode-se referir que a atribuição do tempo de vida útil é uma tarefa complexa que requer conhecimento técnico e, não menos importante, um conhecimento sobre o impacto deste parâmetro no valor do activo.

De forma sumária, a atribuição do tempo de vida útil deverá ter por base vários critérios e conceitos, a saber:

- sistematização das condições para se declarar o abate (fim de vida útil) de um equipamento sob o ponto de vista legal, técnico e económico;

- definição das condições de exploração que podem reduzir a vida útil;

- matriz de avaliação da vida útil a atribuir aos diversos activos, tendo por base a vida útil máxima e mínima e, também, as condições técnicas e económicas dos activos.

Na falta da realização de inspecções, para avaliação das condições estruturais, capacidade hidráulica e problemas ao nível da qualidade da água, a incerteza relativa ao tempo de vida útil a utilizar é significativa. A experiência da INFRAQUINTA com a substituição precoce de uma conduta de ferro fundido dúctil, situada junto à zona lagunar no Lake Side Village e construída nos finais dos anos 80, vem demonstrar a necessidade de uma monitorização adequada dos activos.

Do anteriormente exposto, decorre que um plano de substituição de activos deve basear-se numa estratégia optimizada de tomada de decisão e modelação das condições de falha dos activos. Como estas técnicas ainda estão a ser desenvolvidas, pela INFRAQUINTA, o plano de renovações apresentado na secção 6, do presente documento, foi formulado com base num valor estimado de execução de obra que deverá ser, posteriormente, ajustado face às reais condições da rede, das disponibilidades financeiras e condicionamentos locais de execução de obra.

Por último, é expectável que os custos de substituição aumentem de ano para ano baseado no aumento do Índice de Preços no consumidor (IPC), ou num índice que represente a variação nos preços de construção (ou aquisição) dos activos a substituir. Este possível aumento dos custos de substituição ao longo do tempo não foi equacionado no presente documento.

_____________________________

- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alegre, H.; Covas, D. (2010). Gestão patrimonial de infra-estruturas de abastecimento de água. ERSAR, IST e LNEC . Série Guias Técnicos N.º16, ISBN: 978-989-8360-04-5

Almeida, M.; Cardoso, M. (2010). Gestão patrimonial de infra-estruturas de águas residuais e pluviais. ERSAR e LNEC . Série Guias Técnicos N.º17, ISBN: 978-989-8360-05-2

DECRETO LEI n.º 194/2009, de 20 de Agosto. Regime de serviços municipais de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos sólidos.

DECRETO LEI n.º 23/95, de 23 de Agosto. Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de água e de Drenagem de Águas Residuais.

DECRETO REGULAMENTAR n.º 25/2009, de 14 de Setembro. Regime regulamentar das depreciações e amortizações.

DESPACHO n.º23339/2007, Diário da República, 2.ª série, N.º32, de 14 de Fevereiro de 2007. Aprovação do plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais para o período 2007-2013.

NSW (2014): NSW Reference Rates Manual – Valuation of Water Supply, Sewerage and stormwater Assets. Sydney

Anexo

Quadro #1A – Distribuição dos troços da rede de abastecimento de água em função do material, diâmetro nominal e ano de instalação.

Quadro #2A – Distribuição dos troços da rede de drenagem de águas residuais em função material, diâmetro nominal e ano de instalação.

Quadro #3A – Volumes de abertura e reposição de vala.

Notas:

- Para efeito de cálculo, considerou-se o diâmetro externo (D ext) igual ao diâmetro nominal (D Nominal).

- Considerou-se o mesmo valor, 1.5 metros, de profundidade média da geratriz superior, Pg , para o sistema de abastecimento de água e sistema de drenagem de água residuais.

- Volume da almofada de areia proveniente do Quadro #4A.

- Largura da vala (L):

L = D Nominal +0.50, para D Nominal ≤ 500 mm

L = D Nominal +0.70, para D Nominal > 500 mm

- Profundidade da vala (P):

P = 0.15 + D Nominal + Pg, para D Nominal ≤ 0.50m

P = 0.20 + D Nominal + Pg, para D Nominal ≤ 0.50m

- Volume total (V Total):

V Total = P x L x 1m

- Volume da conduta (V Conduta):

V Conduta = π x D Nominal 2 /4

Figura #1A – Esquema da Vala.

Volume do aterro (V Aterro):

V Aterro = V Total – (V Almofada de Areia –V Conduta)

- Volume de transporte a vazadouro (V Transporte a Vazadouro):

V Transporte a Vazadouro = V Total – V Aterro

- Área de reposição de pavimento (A Pavimentação/Repavimentação):

A Reposição de pavimento = L +0.40 m

Quadro #4A – Volume da almofada de areia.

Notas:

- Volume do Prisma definido pelos vértices A, B, C representados na Figura #2A (V Prisma):

V Prisma = (1/3) x (π x Dext2/4) x 1 m

- Dimensão 1 (D1):

D1 = (D Nominal  / 2) x cos (60)

- Dimensão 2 (D2):

D2 = (D Nominal  / 2) – D1

- Dimensão 3 (D3):

D3 = (D Nominal  /2) x sen (60)

- Área do triângulo (A Triângulo):

A Triângulo = (D1 x 2x D3) /2

Figura #2A – Esquema da Almofada de Areia

Volume do tubo na almofada de areia (V Tubo na Almofada):

V Tubo na Almofada = V Prisma – A Triângulo

- Volume da almofada de areia (V Almofada de Areia):

V Almofada de Areia = ( h + D2 ) x L –V Tubo na Almofada

- Para D Nominal  ≤ 500 mm,  h = 0,15m, em que h é igual à altura de areia sob o tubo.

- Para D Nominal  > 500 mm , h = 0,20m, em que h é igual à altura de areia sob o tubo.

Quadro #5A – Custos unitários por metro linear de tubagem.

Notas:

- O custo unitário da tubagem é proveniente da consulta directa a fornecedores. A este custo unitário acresce 20% correspondente aos diversos acessórios.

- Reposição de pavimento resulta do produto da reposição de pavimento (Quadro #3A), pela média aritmética simples correspondente à rubrica reposição de pavimento (Quadro #6A).

- Abertura de vala resulta do produto do Volume total (Quadro #3A), pela média aritmética simples correspondente à rubrica abertura de vala (Quadro #6A).

- Transporte a vazadouro resulta do produto do transporte a vazadouro (Quadro #3A), pela média aritmética simples correspondente à rubrica transporte a vazadouro (Quadro #6A).

- Envolvimento da tubagem resulta do produto do volume da almofada de areia (Quadro #3A), pela média aritmética simples correspondente à rubrica envolvimento da tubagem (Quadro #6A).

- Tapamento e recarga final resulta do produto do tapamento e recarga final (Quadro #3A), pela média aritmética simples correspondente à rubrica volume para aterro (Quadro #6A).

Quadro #6A – Custos unitários referentes à empreitada AD EMP 008/JUL/2012.

Quadro #7A – Custo de substituição e valor actual dos diversos troços de tubagem da rede de abastecimento de água.

Notas:

- Custo de substituição resulta do produto do somatório dos comprimentos, pelos custos unitários (Quadro #5A).

- Custo de substituição (Projecto + Provisões) resulta do custo de substituição acrescido de 10 % para provisões e 7.5 % para projecto.

- Valor actual:     VAi=csi* VriVui    Em que

VAi = valor actual do activo i (€)

Csi,t = custo de substituição do activo i (€)

Vri  = vida útil residual do ano activo i (ano)

Vui  = vida útil técnica total do activo i (ano)

- Para os troços que, em 2014, já ultrapassaram o seu tempo de vida útil técnica média, considerou-se como data de renovação o presente ano.

Quadro #8A - Custo de substituição e valor actual dos diversos troços de tubagem da rede de abastecimento de água (continuação).

Quadro #9A – Custos de substituição e valor actual dos diversos troços de tubagem da rede de drenagem de águas residuais.

Notas:

- O custo de substituição resulta do produto do somatório dos comprimentos pelos custos unitários Quadro #5A.

- O custo de substituição (Projecto + Provisões) resulta do custo de substituição acrescido de 10 % para provisões e 7.5 % para projecto.

- Para custo de substituição corrigido utilizou-se, como referência, os custos de reabilitação de colectores de drenagem de águas residuais, já que estes trabalhos evitam custos de escavação e reposição de pavimento e são, tipicamente equivalentes a 60 % do custo real de substituição [NSW, 2014].

- Valor actual ver nota do Quadro #7A.

Quadro #10A – Descrição, custos de substituição e valor actual dos equipamentos da rede de abastecimento de água.

Notas:

- Custo de substituição associado ao modelo equivalente CR64-2-2 A-F-A-BBUE.

- Bomba de reserva, não instalada.

- A central hidropressora incluí reservatório de ar comprimido, Quadro eléctrico e painel de controlo.

- O custo de substituição foi obtido por consulta a fornecedor.

- Para cálculo do valor actual ver nota do (Quadro #7A).

Quadro #11A – Descrição, custos de substituição e valor actual dos equipamentos da rede de drenagem de águas residuais.

Notas:

- Bomba em câmara seca

- O custo de substituição foi obtido por consulta a fornecedor.

- Para cálculo do valor actual ver nota do (Quadro #7A).

Quadro #12A - Custo de construção civil na rede de abastecimento de água.

Notas:

- Valor referente à empreitada AD EMP 004/ABR/2012.

- Valor estimado utilizando uma relação entre volumes e os custos referentes à empreitada AD EMP 004/ABR/2012.

- Valor referente à empreitada AD EMP 008/JUL/2012.

- Valor estimado utilizando uma relação entre áreas e os custos referentes à empreitada AD EMP 008/JUL/2012.

- Dado as características (reservatório enterrado) utilizou-se como referencia o custo de construção de uma central elevatória compacta.

- Para data de construção da estação elevatória das Salinas considerou-se a respectiva data de alvará.

Quadro #13A – Custo de construção civil na rede de drenagem de águas residuais.

Notas:

- O custo de construção civil foi obtido tendo como base, a obra análoga, da estação elevatória compacta do Parragil e construída, recentemente, pela empresa Águas do Algarve.

- A data de construção foi obtida a partir da data de alvará do loteamento, em que a estação elevatória se insere.

Simulação de Monte Carlo – Sistema de abastecimento de água.

Cenário 2

Cenário 3

Cenário 4

Cenário 5

Simulação de Monte Carlo – Sistema de drenagem de águas residuais.

Cenário 2

Cenário 3

Cenário 4

Cenário 5

Quadro #22A – Custo de construção civil na rede de drenagem de águas residuais.

A mediana representa o valor numérico que divide os dados ordenados ao meio, isto é, metade dos dados têm valores maiores do que a mediana, a outra metade tem valores menores do que a mediana.

O Decreto-Lei 266/2007 transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.o 2003/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Março, relativa à Avaliação da Exposição a Amianto (também conhecido como asbestos).

Esta norma contabilística tem por base a Norma Internacional de Contabilidade IAS 16.

No Quadro #14A, em anexo, é apresentado o portfólio das infra-estruturas, por loteamento, respectivo custo de substituição e valor actual.

Para os colectores de águas residuais a parcela de depreciação “VR/VT” incide, unicamente, em 60% dos custos reais de substituição, i.e., considera-se o valor residual do colector como 40% do custos de substituição [NSW, 2014].

O desvio padrão foi calculado com base num coeficiente de dispersão de 15%, características de uma amostra relativamente heterogénea.

Não se considerou justificável uma obsessão com o erro de aproximação na simulação. Mesmo numa amostra de relativamente elevada, 10 000 ensaios, a incerteza sobre os factores de risco associados à vida útil introduz, certamente, erros significativos.

Os percentis são medidas que dividem a amostra ordenada (por ordem crescente dos dados) em 100 partes, cada uma com uma percentagem de dados aproximadamente igual. Um resultado no percentil 95 significa que 95% dos resultados se situam nesse ponto ou abaixo dele; o percentil 50 (ou mediana), representa o valor numérico que divide os dados ordenados ao meio (i.e. metade dos dados têm valores maiores do que a mediana, a outra metade tem valores menores do que a mediana) (http://pt.wikipedia.org/wiki/Percentil).

Uma percentagem anual e contínua de renovação de, por exemplo, 2% ou 1.5% assegura que ao fim de 50 ou 75 anos, respectivamente, a rede esteja totalmente reabilitada.